ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1

„ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СКЛАДОВА СТЕЛАЖНА СИСТЕМА“

І. Технически изисквания към складова стелажна система:

В Касов център на БНБ - гр. Пловдив следва да бъде монтирана складовата стелажна система, изградена от модулни стелажи, която да позволи на Българската народна банка (БНБ) да съхранява банкноти и монети в метални контейнери в две помещения.

Към настоящия момент за съхранение на банкноти и монети, БНБ използва метални контейнери с размери Ш/Д/В - 600/800/400 мм и тегло до 500 кг (стандарт EUR 6), които следва да могат да се поставят и съхраняват на модулната стелажна система, която ще се монтира в  Касов център на БНБ - гр. Пловдив

А) Технически изисквания към модулните стелажи за помещение 1:

Разположението на модулните стелажи, от които ще бъде изградена стелажната система  в помещение 1 е съгласно чертеж, Приложение 1а към настоящата техническа спецификация.

Помещение 1  е дълго 17.50 м и широко 10.30 м и следва да бъде разделено на две отделни клетки между стелажите с телена ограда ф 6/200/5 до височина 2.00 м и единична метална телена врата с ключалка с ширина 1.60 м, боядисана в цвят RAL5005.

Модулните стелажи следва да са разположени по дългата страна на помещението.

Коридорите между редовете със стелажи следва да са с широчина не по-малко от 240 см.

Следва да се предвидят необходимите сервизни разстояния между елементите на стелажа за осигуряване на  повдигане, вземане и поставяне на контейнерите с помощта на електрически ръчноводим стакер или палетна количка.

Всеки модулен стелаж следва да е закрепен неподвижно за пода.

На задните хоризонтални греди на всеки стелаж следва да има ограничители за предпазване на контейнерите от изпадане.

Вертикалните рамки да са в цвят RAL5005, a хоризонталните греди - в цвят RAL2004.

Изпълнителят на обществената поръчка следва да достави и монтира следните видове стелажни модули:

1.1 Модул за 48 контейнера, 3 контейнера в 2 реда по 4+2+2 на етаж – 12 броя.

Товароносимост	мин. 9 т

Ширина на стелажа	280 см.

Дълбочина на стелажа	140 см.

Височина на рамката	320 см.

Височина на първа греда	165 см.

Височина на втора греда	260 см.

1.2 Модул за 32 контейнера, 2 контейнера в 2 реда по 4+2+2 на етаж – 5 броя.

Товароносимост	мин. 9 т

Ширина на стелажа	190 см.

Дълбочина на стелажа	140 см.

Височина на рамката	320 см.

Височина на първа греда	165 см.

Височина на втора греда	260 см.

1.3 Модул за 24 контейнера, 3 контейнера в 1 ред по 4+2+2 на етаж – 5 броя.

Товароносимост	мин. 6 т

Ширина на стелажа	280 см.

Дълбочина на стелажа	  70 см.

Височина на рамката	320 см.

Височина на първа греда	165 см.

Височина на втора греда	260 см.

Б) Технически изисквания към модулните стелажи за помещение 2:

Разположението на модулните стелажи, от които ще бъде изградена стелажната система  в помещение 2 е съгласно чертеж, Приложение 1б към настоящата техническа спецификация.

Помещение 2 е дълго 9,10 м и широко 7,5 м като модулните стелажи се разполагат по дългата страна на помещението.

Коридорите между редовете със стелажи следва да са с широчина не по-малко от 240 см.

Следва да се предвидят необходимите сервизни разстояния между елементите на стелажа за осигуряване на  повдигане, вземане и поставяне на контейнерите с помощта на електрически ръчноводим стакер или палетна количка.

Всеки модулен стелаж следва да е закрепен неподвижно за пода.

На задните хоризонтални греди на всеки стелаж следва да има ограничители за предпазване на контейнерите от изпадане.

Вертикалните рамки да са в цвят RAL5005, a хоризонталните греди - в цвят RAL2004.

Изпълнителят на обществената поръчка следва да достави и монтира следните видове стелажни модули:

2.1 Модул за 36 контейнера, 3 контейнера в 2 реда по 4+2 на етаж – 3 броя.

Товароносимост	мин. 9 т

Ширина на стелажа	280 см.

Дълбочина на стелажа	140 см.

Височина на рамката	260 см.

Височина на първа греда	165 см.

Височина на втора греда	260 см.

2.2 Модул за 24 контейнера, 2 контейнера в 2 реда по 4+2 на етаж – 3 броя.

Товароносимост	мин. 9 т

Ширина на стелажа	190 см.

Дълбочина на стелажа	140 см.

Височина на рамката	260 см.

Височина на първа греда	165 см.

Височина на втора греда	260 см.

II. Срок за изпълнение:

Участникът предлага в офертата си срок за доставка в Техническото предложение, като същият не може да бъде по-дълъг от 90 работни дни, считано от датата на подписване на договора.

III. Място на доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация:

Изпълнителят се задължава да извърши доставката на оборудването в сградата на Касов център на БНБ - гр. Пловдив на адрес: гр. Пловдив, ул. „Ягодовско шосе“ № 2, съгласно условията за доставка DAP (Incoterms 2010 с включени транспортни разходи).

Изпълнителят се задължава да извърши монтажа и въвеждането в експлоатация на доставеното оборудване в сградата на Касов център на БНБ - гр. Пловдив на адрес: гр. Пловдив, ул. „Ягодовско шосе“ № 2.

В техническото си предложение участникът следва да предложи срок за извършване на монтажа и въвеждането в експлоатация на доставеното оборудване, считано от датата на получаване на писмена заявка от страна на възложителя за готовност на помещението, в което ще се монтира оборудването.

IV. Гаранционен срок и изисквания към гаранционното обслужване:

Изпълнителят осигурява пълна гаранция, за своя сметка, в рамките на целия гаранционен срок съгласно условията на производителя.

Срокът за гаранционното обслужване е съгласно техническото предложение на избрания за изпълнител участник, който не може да бъде по-кратък от 12 месеца, считано от датата на въвеждане в експлоатация.

В техническото си предложение участникът следва да предложи и срок за отстраняването на възникнали дефекти и/или повреди по време на гаранционния срок, считано от писменото уведомяване от страна на възложителя за възникналия дефект и/или повреда.

V. Допълнителни изисквания:

1. В случай, че даден участник не е производител на оборудването, то към техническото си предложение за изпълнение на поръчката следва да представи актуален документ (писмо, договор, споразумение или друг еквивалентен документ), който да доказва, че същия е оторизиран от страна на производителя и/или официалния представител* на оборудването, да извършва доставка и гаранционно обслужване на оборудването.

*В случай на представяне от участника на оторизационно писмо от официален представител на производителя, то в офертата се прилага и оторизационно писмо, издадено от производителя, с което се упълномощава официалния представител на производителя да извършва доставка и гаранционно обслужване на оборудването.

2. Участникът, избран за изпълнител, следва да осигури ръководство за работа с оборудването на български език.

Забележка:

Възложителят ще приема и еквивалентни на определените в техническата спецификация характеристики, отнасящи се до конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход, стандарт или производство.

Участникът следва да докаже, че предлаганите решения удовлетворяват по еквивалентен начин изискванията, определени от техническата спецификация.