ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

НА СКРАП ОТ НЕБЛАГОРОДЕН МЕТАЛ

(изготвена съгласно чл. 7 от Вътрешните правила за условията и реда за извършване на продажба на скрап, получен от български монети)

1. Вид на метала/сплавта, съставящ скрапа:

Скрап мед- цинк - никел

Скрап двукомпонентна

Скрап стоманена сърцевина с електролитно покритие

2. Общо количество скрап – 7 744 450 кг (приблизително нето тегло), от което:

2.1. налично количество скрап - 52 143 кг (общо нето тегло);

2.2. количество скрап от демонетизирани разменни монети, които ще бъдат изтеглени от обращение – 7 692 307. кг (приблизително нето тегло).

3. Вид на опаковките: картонени контейнери с размери Д600 мм; Ш800 мм; В400 мм; поставени на ½ евро пале.

4. Нето тегло на единична опаковка със скрап:

4.1. За наличен скрап - средно нето тегло на един картонен контейнер около 383.5 кг (съгласно Таблица 1 - Списък на опаковките скрап и нето тегло, представляваща приложение към настоящата спецификация);

4.2. За скрапа от демонетизирани разменните монети, които ще бъдат изтеглени от обращение - нето тегло на един картонен контейнер до 500 кг.

5. Брой на опаковките:

5.1. За наличен скрап – 136 броя  картонени контейнера;

5.2. За скрапа от демонетизирани разменните монети, които ще бъдат изтеглени от обращение – 15 400 броя картонени контейнера (приблизителна бройка).

6. Скрапа в контейнерите е разпределен по следните видове сплави:

- Скрап мед- цинк – никел (от разменни монети 10, 20 и 50 стотинки): Cu54% Ni9%Zn34% и примеси* 3%;

- Скрап двукомпонентна (от разменни монети 2 лева): вътрешен кръг - Cu (75% ± 1%), Zn (20%), Ni (5% ± 0.5%), максимум примеси* 0.48%; Външен пръстен - Cu (75% ± 1%), Ni (25% ± 0.5%), максимум примеси* 0.48%;

- Скрап двукомпонентна (от разменни монети 1 лев): външен пръстен - Cu (75% ± 1%), Ni (5% ± 0.5%), Zn (допълващ елемент), максимум примеси* 0.48%; Вътрешен кръг (сърцевина) - Cu (75% ± 1%), Ni (25% ± 0.5%), максимум примеси* 0.48%;

- Скрап стоманена сърцевина с електролитно покритие (от разменни монети 1, 2 и 5 стотинки): Fe100%.